AERO-Lift MAXIPAC 200

Vakuumschlauchheber für Lasten bis 200 kg
Beschreibung

Schneller, waagerechter Transport (Palettierung und Depalettierung von und auf Rollenbahnen) von jeweils 2 Stück Platten 600 x 400 mm mit einem Einzelgewicht von 25 kg, also einem Gesamtgewicht von 50 kg und von einen Treppenstufen mit einer Abmessung von 1000 x 400 mm mit einem max. Gewicht von 200 kg. Um ein komfortables Handling zu gewährleisten, wurden entsprechend große Saugfüße konzipiert, welche außerdem auf einer Traverse ca. 600 mm verstellbar ausgeführt sind. Zusätzlich wurde der Manipuliergriff starr in Bedienerrichtung verlängert, damit der Werker eine ergonomisch günstige Bedienposition einnehmen kann. Die Leistung des Hochleistungsgebläses wurde außerdem erhöht. 

AERO-Lift Schlauchheber MAXIPAC 200

Bestehend aus

· stabilem Hubschlauch mit innenliegender Drahtspirale, vulkanisierten Manschettenenden und Aufhängeöse zum Einhängen in einen Haken (Krankhaken, Laufkatze). Angebaut ist ein 

· Einhand-Manipuliergriff mit Hebel, eine kugelgelagerte Dreheinführung zum beliebigen Drehen des Hubschlauches (360°), einschließlich der Last mit eingebautem Sicherheits-Rückschlagventil und Gebläseaggregat.

Der Einhand-Manipuliergriff zum Steuern der Funktionen „Last aufnehmen – Last anheben – Last absenken – Last ablegen“ ist griffgünstig über dem Saugfuß angebracht. 

· Ein Luftfilter mit austauschbarer Filterpatrone schützt das Gebläse (Staubfilter)

· Das Gebläseaggregat, 230/400 V, 4 kW, wird mit Schalldämpfer und Konsole zur Befestigung geliefert.

· Ein 9 m Gebläseschlauch zur Verbindung Gebläse – Hubschlauch gehört außerdem zum Lieferumfang.
· Mit einem Doppelrechtecksauger (2x300x200mm). Die beiden Rechtecksauger sind auf einer Traverse in Querrichtung verstellbar montiert.

Der Schlauchheber MAXIPAC 200 ist in RAL 6018, grün lackiert. Er entspricht den Sicherheitsvorschriften gemäß UVV. Bei Stromausfall wird die Last noch sicher gehalten und bewegt sich langsam zu Boden.

Technische Daten:

Tragfähigkeit: 200 kg

Hubhöhe: 1700 mm

Hubgeschwindigkeit: 0-30 m/min.

Gebläse: 220/400 V, 50 Hz, 4,0 kW

Mit Schalldämpfer ca. 74 dB/A

Säulenschwenkkran 4000 mm Ausladung, 270° Schwenkbereich, Tragfähigkeit 250 kg

· Säule und Ausleger als robuste Stahl-Schweißkonstruktion lackiert

· Transporthänger

· Leitungswagen

Bodenplatte 540 x 540 mm (an Säulenboden geschweißt) mit Lochbild zur Befestigung auf dem Boden ohne Fundamenterstellung.

